| عنوان فرم : دستورالعمل ایمنی انجام آزمون | معاونت غذا و دارو |  | تاریخ : |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره فرم : |  |  | بخش مربوطه : |
| نام و نام خانوادگی : امضاء : |  | نام ویرایشگر : امضاء : |  |
| مسئول QA : امضاء : |  | زمان اجرا : امضاء : |  |
| 1- هدف : دستورالعمل ایمنی انجام آزمون 2- دامنه عملکرد : 2-1) تمام پرسنل شاغل در آزمایشگاه باید به این نکات توجه کنند. - مسئولیت : 3-1) تمام پرسنل شاغل در آزمایشگاه مسئولیت دارند به این نکات عمل کنند. 4- دستورالعمل ایمنی انجام آزمون 4-1)فقط موادی را که برای انجام آزمایش لازم دارید ، روی میز کار خود نگهدارید. 4-2)در حین انجام آزمایش میز کار آزمایشگاهی و دستگاه آزمایش کننده را ترک نکنید. 4-3)در آزمایشگاه به تنهایی کار نکنید . 4-4)قبل از انجام آزمایش از مراحل آن دقیقا با خبر باشید. 4-5)مواد شيميايي كم خطرتر و ایمن تر را در آزمايش خود به كار ببريد. 4-6)در هنگام توزین مواد شیمیایی پودری دقت کنید که اطراف ترازو آلوده نشود .در صورت آلوده شدن ضمن اطلاع به همکاران ، اقدام به پاکسازی محیط کنید . 4-7)هميشه براي تمام آزمايشات هر چه قدر كه امكان دارد از ميزان کمتری از موادشیمیایی استفاده كنيد. 4-8)تماس مواد شيميايي را با تمام راههاي ورود آنها به بدن به حداقل برسانيد. تنفس، خوردن، تماس پوستي و جذب از طريق مخاط و چشم تزريق راههاي ورود مواد شيميايي به بدن هستند. به وسيله استفاده صحيح از كنترل كننده هاي مكانيكي و تجهيزات حفاظت شخصی تماس آنها را به حداقل برسانيد. 4-9)وسايل حفاظت شخصي مناسب را انتخاب كنيد و آنها را بطور منظم از لحاظ آلودگي، نشت دادن، سوراخ شدگي، شكستگي، بازرسي و معاينه كنيد. خصوصاً در مورد دستكش بسيار دقت كنيد. 4-10)هرگز به وسيله مكيدن دهاني مواد شيميايي را پيپت نكنيد. 4-11)هرگز مواد شيميايي را نچشيد و نبوئيد. 4-12)هرگز خطر تماس با مواد شيميايي را دست كم نگيريد. حتي موادي كه هيچ خطري برايشان شناخته نشده است. 4-13)در زمان كاركردن با مخلوطي از مواد شيميايي بايد مخلوط حاضر را بسيار سمي تر از تك تك اجزاء آن بدانيد. 4-14)تمام مواد شيميايي كه سميت آن شناخته نشده است را سمي در نظر بگيريد مگر آنكه غير آن اثبات شود. 4-15تمام مواد حاصل از نشت مواد شيميايي را پاكسازي كنيد ، خواه آن ماده شيميايي خطر ناک باشد يا بی ضرر . در هنگام رفع آلودگي تمام مواد شيميايي ریخته شده را از روي كابينت ها و گوشه آنها پاك كنيد. |  |  |  |

| عنوان فرم : دستورالعمل ایمنی انجام آزمون | معاونت غذا و دارو |  | تاریخ : |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره فرم : 1-118-د-آ |  |  | بخش مربوطه : |
| نام و نام خانوادگی : امضاء : |  | نام ویرایشگر : امضاء : |  |
| مسئول QA : امضاء : |  | زمان اجرا : امضاء : |  |
| 4-16)دهانه باز ظرف یا لوله آزمایش را مقابل خود یا دیگران نگیرید 4-17)از ظروف شکسته برای انجام آزمایش استفاده نکنید .اگر ظرف یا دستگاهی آسیب دید بلافاصله به مسئول خود اطلاع دهید 4-18)هرگز در زیریاکنار از هود با حرکات سریع کار نکنید .این کار اثر بخشی هود را کاهش می دهد. 4-19)ذخیره مواد شیمیایی در داخل هود را محدود کنید. 4-20)مواد شیمیایی خطر ناک مانند مایعات آتشگیر را در داخل یک کابینت مناسب با برچسب مخصوص نگهداری کنید. 4-21)به دنبال‌ روشهایی باشیدکه خطر کمتری ایجاد می کند ، مثلا استفاده از پیپت اتوماتیک به جای ریختن مواد شیمیایی از داخل بطری . 4-22)مواد کم خطرترراهر جا که ممکن است جایگزین کنید. 4-23)هرگز مایعات قابل اشتعال را در نزدیکی شعله از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نکنید. 4-24مسئول ایمنی را از مشکلات سلامتی خود مانند حساسیت با سایر بیماریها مطلع کنید. 5- مدارک مرجع و منابع: 5-1) کتاب ایمنی در آزمایشگاه: دکتر مهدی باریکانی 5-2) جزوه اقدامات احتیاطی در آزمایشگاه: کارشناس آزمایشگاه شماره سند : 1-118-د-آ |  |  |  |