- عنوان موضوع، نهاد تهیه کننده و سفارش دهنده  سیاست نامه، تاریخ

بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولیت بر کیفیت خواص فیزیکی و شیمیایی کود زیستی حاصل از فرآیند بی هوازی

تاریخ : 1/2/1404

- لیست نویسندگان و افراد مطلع و کارشناس همکار در تدوین سیاست نامه و سمت آنها

آقای دکتر محمد حسین ساقی ، آقای د کتر ایوب رستگار، فریبا اصغری

توصیف مساله و ضرورت آن و خلاصه یافته ها

اضافه نمودن مواد آلی به خاک سبب افزایش قابلیت نگهداری، نفوذ پذیری آب و ایجاد تهویه مناسب می‌شود و سلهبستن خاک و وزن ظاهری آن را کاهش می‌دهد. به علاوه اینکه میزان مواد غذایی، قابلیت تبادل کاتیونی و قابلیت کشت را بهبود می‌بخشد. عمده‌ترین منابع تأمین‌کننده مواد آلی عبارتند از: فضولات دامی، بقایای گیاهی، لجن فاضلاب و کمپوست زباله‌های شهری که امروزه با توجه به اهمیت کشاورزی ارگانیک و کاهش مشکلات زیست محیطی در کشاورزی پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است . کاربرد مواد آلی به ویژه کود گاوی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی گیاه با اتصال ذرات خاک به یکدیگر و تشکیل خاکدانه سبب بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک همچون افزایش نفوذپذیری، کاهش جرم مخصوص ظاهری، رشد بهتر ریشه و به دنبال آن افزایش رشد گیاه میشود. با این حال، ضایعات خام حیوانی معمولاً به عنوان کودهای آلی یا تهویه‌کننده خاک مناسب نیستند . ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌های مختلف از جمله عوامل بیماری زای موجود در فضولات دامی می‌باشند. در صورت استفاده از کودهای گیاهی و حیوانی معمولی، این عوامل بیماری زا در طبیعت پخش می‌گردند، در حالی که با استفاده از هاضمهای بیهوازی و فرایند تولید بیوگاز قسمت عمدهای از این عوامل بیماریزا از بین می‌رود و خروجی نیروگاههای بیوگازی می‌تواند به عنوان کود بهداشتی مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد. بررسی و کشت مواد ورودی و خروجی به دستگاههای بیوگاز نشان میدهد که تخم علفهای هرز در اثر هضم بیهوازی تا میزان بسیار زیادی از بین می‌روند. لذا روی آوردن به هضم بیهوازی و تولید بیوگاز می‌تواند عاملی برای کنترل و نابودی بذر علفهای هرز و جلوگیری از شیوع این نباتات خودرو و بی‌مصرف در مزارع، مراتع و باغات باشد .. محصولات اصلی هضم بی‌هوازی بیوگاز و هضم (کودزیستی) هستند. هضم شامل زیست توده میکروبی، مواد آلی نیمه تخریب شده و ترکیبات غیرآلی است و بنابراین می‌تواند به عنوان بهساز خاک در زمین‌های کشاورزی استفاده شود .کودهای زیستی فرآورده‌هایی هستند که حاوی سلول‌های زنده یا سلول‌های نهفته از سویه‌های کارآمد میکروارگانیسمها هستند که به گیاهان زراعی، جذب مواد مغذی از طریق فعل و انفعالات آنها در ریزوسفر از طریق بذر یا خاک کمک می‌کنند .آنها فرآیندهای میکروبی خاصی را در خاک تسریع می‌کنند که میزان دسترسی به موادمغذی را به شکلی که به راحتی توسط گیاهان جذب شود افزایش میدهد و همچنین عناصرغذایی را از شکل غیرقابل استفاده به شکل قابل استفاده از طریق فرآیندهای بیولوژیکی بسیج می‌کند. کمپوست کردن یکی از راه‌حل‌های پایدار برای بازیافت مواد زاید جامد آلی است، اما دارای معایبی از قبیل از-دست دادن نیتروژن، تحرک فلزات سنگین (Heavy Metals)، انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهره‌ وری پایین، و غنی‌سازی ژن‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک هستند. تهیه کو- کمپوست مانند افزودن زئولیت و دیگر مواد افزودنی در فرآیند کمپوست کردن (Organic Solid Waste) و تاثیر آن بر کیفیت کمپوست، اصلاح خاک، مدیریت مواد مغذی و رشد گیاهان کمک می کند. با توجه به گزارش‌های منتشر شده، اصلاح کمپوست (OSW) با زئولیت نه تنها خواص فیزیکوشیمیایی محصول کمپوست را بهبود می‌بخشد، بلکه فعالیت‌های میکروبی را با ترویج تجزیه مواد آلی افزایش می‌دهد و مدت ‌زمان فرآیند کمپوست سازی را کاهش می‌دهد. Villasenor و همکاران در (2011) مشاهده کردند که تلقیح مواد افزودنی مانند زئولیت به توده کمپوست می تواند ازدست دادن نیتروژن را کاهش دهد و فرآیندهای چرخش مواد مغذی را تنظیم میکند. زئولیت‌ها کانی‌های آلومینوسیلیکاتی ریز متخلخل هستند که معمولاً توسط محققان مختلف در کمپوست سازی به عنوان جاذب و کاتالیزور تجاری استفاده می‌شوند، زیرا دارای توانایی کاهش شوری خاک، انتشار گازهای مختلف و تثبیت فلزات سنگین در طول کمپوست سازی است . با توجه به اینکه خواص زئولیتها در کاهش شوری، کاهش فلزات سنگین و بهبود کیفیت خواص فیزیکوشیمیای کود موثر است و از طرفی ترکیب کود گاوی و پسماندهای قابل تجزیه دارای شوری بالا بوده و در کیفیت محصولات کشاوری تاثیر گذار می‌باشد؛ از این رو بهدلیل عدم مطالعه مشابه در این زمینه، میتوان از آن برای بهبود کیفیت کود بیوگاز بهره برد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون درصد زئولیت اضافه شده، دما، تعداد روز و pH برخواص فیزیکوشیمیایی، کاهش شوری خاک و افزایش میزان آمونیاک کود حاصل از فرآیند بیهوازی است.

- گزینه های سیاستی پیشنهادی

در تهیه کود از زائدات حیوانی و گیاهی به پارامترهای شوری و هدایت الکتریکی توجه شود و جهت بهبود فرآیند از مواد معدنی و بیخطر مناسبی استفاده شود

- الزامات و موانع استقرار  گزینه های سیاستی

قبل از تهیه کود از زئادات به مواد اولیه توجه شود که نیازمند آزمایشات اولیه و تطابق آن با استانداردها می باشد. یکی از موانع اصلی نبود تجهیزات لازم .و اعتبارات مناسب برای کشاورزان و فعالین حوزه تولید مواد غذایی است . که بایستی برای بهره وری بیشتر شناسایی اولیه با آزمایشات دقیق انجام شود و بهبود فرآیند با مواد لازم صورت پذیرد

- مخاطبان طرح پژوهشی

اداره جهاد کشاورزی، کشاورزان، فعالین حوزه مواد غذایی، محققین

- پیوست ها

- منابع

1.	Atiyeh R, Arancon N, Edwards C, Metzger J. The influence of earthworm-processed pig manure on the growth and productivity of marigolds. Bioresource technology. 2002;81(2):103-8.

2.	Dominguez J, Edwards CA. Relationships between composting and vermicomposting. Vermiculture technology: earthworms, organic waste and environmental …; 2011.

3. Abad Damzmambamagaqqa. Principles of compost production technology. Tehran: Khaniran; 1388

4.	Augustin C, Rahman S. Composting animal manures: a guide to the process and management of animal manure compost. 2010.

5.	Diaz LF, De Bertoldi M, Bidlingmaier W. Compost science and technology: Elsevier; 2011.

6.	Moon P. Basic on-farm composting manual. Final Report: Clean Washington Center. 1997:1-26.

7.	Rynk R, Van de Kamp M, Willson GB, Singley ME, Richard TL, Kolega JJ, et al. On-farm composting handbook (NRAES 54). 1992.

8.	Omrani, Qasemeli. Solid waste. Tehran: Islamic Azad University Press.; 1382.

9.	Nad Ali Ma Recycling of organic waste materials (technology and management). Tehran: Tehran University of Medical Sciences Press.; 1383.

10.	Jamal Ali Ghach Vegetable gardening with compost. Rasht Abdi Publications; 1387.

11.	Chulalaksananukul S, Sinbuathong N, Chulalaksananukul W. Bioconversion of pineapple solid waste under anaerobic condition through biogas production. KKU Research Journal. 2012;17(5):734-42.

12.	Scholz L, Meyer-Aurich A, Kirschke D. Greenhouse gas mitigation potential and mitigation costs of biogas production in Brandenburg, Germany. 2011.

13.	Mehdi Kaskhaa Biogas technology (biogas technology). First, editor. Tehran: Fan Avran; 1390.

14.	Fantozzi F, Buratti C. Biogas production from different substrates in an experimental Continuously Stirred Tank Reactor anaerobic digester. Bioresource technology. 2009;100(23):5783-9.

15.	Uhuegbu CC, Onuorah LO. Production of biogas from plantain peels. Research Journal in Engineering and Applied Sciences. 2014;3(2):145-50.

16.	Hornick SB. Use of organic amendments to increase the productivity of sand and gravel spoils: effect on yield and composition of sweet corn. American Journal of Alternative Agriculture. 1988;3(4):156-62.

17.	Mumpton FA. La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1999;96(7):3463-70.

18.	Heydari M, Moussavi NSM, Mir N. Effect of Functionalized Nano_Zeolite with Nitrogen on Nitrate Leaching in the Cultivation of Two Bean Species. 2021.

19.	Kuznicki S, Lin C, Dambrowitz K. Evolving applications of zeolite molecular sieves. 2012.

20.	Antony S. Imaging investigations of the ruthenium (III) anti-cancer drugs, NAMI-A and KP1019, and novel analogues 2014.

21.	Chatzopoulos F, Fugit J, Ouillon I, Rodriguez F, Taverdet J. Étude, en fonction de différents paramètres, de l’absorption et de la désorption d’eau par un copolymère acrylamide–acrylate de sodium réticulé. European polymer journal. 2000;36(1):51-60.

22.	Rehakova M, Čuvanová S, Dzivak M, Rimár J, Gaval’Ová Z. Agricultural and agrochemical uses of natural zeolite of the clinoptilolite type. Current Opinion in Solid State and Materials Science. 2004;8(6):397-404.

23.	Mishra M, Jain SK. Properties and applications of zeolites: A Review. Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B-Biological Sciences. 2011;81:250-9.

24.	Mohammad MJ, Karam NS, Al-Lataifeh NK. Response of croton grown in a zeolite-containing substrate to different concentrations of fertilizer solution. Communications in soil science and plant analysis. 2004;35(15):2283-98.

25.	Kamarudin KSN. Structural and gas adsorption characteristics of zeolite adsorbents: Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Chemical and Natural Resources …; 2006.

26.	Chan MT, Selvam A, Wong JW. Reducing nitrogen loss and salinity during ‘struvite’food waste composting by zeolite amendment. Bioresource technology. 2016;200:838-44.

27.	Villasenor J, Rodriguez L, Fernandez F. Composting domestic sewage sludge with natural zeolites in a rotary drum reactor. Bioresource technology. 2011;102(2):1447-54.

28.	Zorpas AA. Metals selectivity from natural zeolite in sewage sludge compost. A function of temperature and contact time. Compost III Dynamic Soil, Dynamic Plant. 2011;5(2):104-12.

29.	Turan NG. The effects of natural zeolite on salinity level of poultry litter compost. Bioresource technology. 2008;99(7):2097-101.

30.	Gamze Turan N, Nuri Ergun O. Ammonia uptake by natural zeolite in municipal solid waste compost. Environmental progress. 2007;26(2):149-56.

31.	Awasthi MK, Pandey AK, Bundela PS, Wong JW, Li R, Zhang Z. Co-composting of gelatin industry sludge combined with organic fraction of municipal solid waste and poultry waste employing zeolite mixed with enriched nitrifying bacterial consortium. Bioresource technology. 2016;213:181-9.

32.	Zorpas AA, Kapetanios E, Zorpas GA, Karlis P, Vlyssides A, Haralambous I, et al. Compost produced from organic fraction of municipal solid waste, primary stabilized sewage sludge and natural zeolite. Journal of Hazardous Materials. 2000;77(1-3):149-59.

33.	Soudejani H, Kazemian H, Inglezakis V, Zorpas A. Application of zeolites in organic waste composting: a review. Biocatal Agric Biotechnol 22: 101396. 2019.

34.	Taheri Soudejani H, Heidarpour M, Shayannejad M, Kazemian H, Shariatmadari H, Afuni M. Improving quality of municipal solid waste compost through Mg-modified zeolite. Journal of Agricultural Science and Technology. 2019;21(3):747-60.

35.	Seyed Ali Ha, Mohammad Ismail K, Mohammad Reza SP. Investigating the chemical structure of natural zeolites and the advantages of using them as agricultural soil conditioners.

36.	Wen J, Dong H, Zeng G. application of zeolite in removing salinity/sodicity from wastewater: A review of mechanisms, challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production. 2018;197:1435-46.